## BauderTHERMOFOL.

Кровельные мембраны BauderTHERMOFOL изготовлены из термопластичного поливинилхлорида (ПВХ) - простое и надежное решение для гидроизоляции любых видов плоских кровель. Однослойная гидроизоляция Bauder THERMOFOL соответствуют современным требованиям и и обеспечивает надежную укладку при устройстве кровель новых зданий, промышленного и гражданского назначения, а также при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Оптимальный баланс химических составляющих ПВХ-мембраны THERMOFOL, позволяет использование её в любых климатических зонах России - мембрана стойка к ультрафиолету, проколам, имеет низкий класс горючести, подходит для любых типов плоских кровель. BauderTHERMOFOL обеспечивают безопасную укладку гидроизоляции без использования открытого пламени. Гладкая поверхность полотен мембраны, сварка швов горячим воздухом обеспечивают полностью гомогенное (однородное) соединение рулонов мембраны между собой. подходят для любого типа плоских кровель (классическая, инверсионная, балластная, кровли с озеленением). имеют высокие технико-эксплуатационные качества, долговечны, огне- и морозостойки. используются также при реконструкции уже существующих кровель старых зданий. В качестве разделительного слоя между несогласующимися материалами: рубероидом и ПВХ мембраной - используется нетканый геотекстиль или стеклохолст.

BauderTHERMOFOL M.

Мембрана для кровли с механическим креплением. Обладает высокой силой растяжимости и армирована специальной сеткой из полиэстера, которая делает ее стойкой к разрывам и проколам, обеспечивая надежность и долговечность.

###### Технические данные:

| BauderTHERMOFOL | M |
| --- | --- |
| Материал | ПВХ |
| Цвет | светло-серый |
| Несущий слой | полиэстер. сетка |
| Длина | 20 м |
| Ширина | 1,5 м |
| Толщина | 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 мм |
| Классы пожарной безопасности | Г2;РП2;В2 |

BauderTHERMOFOL U.

Универсальная мембрана, армированная сеткой из полиэстера.
Она обеспечивает сильное и гибкое решение, которое идеально подходит для любого проекта. THERMOFOL U противостоит ультрафиолету, а светло-серый цвет обладает высокими отражательными свойствами против солнечной энергии. Обладает противокорневыми свойствами-применима под "зеленую кровлю".

Технические данные:

| BauderTHERMOFOL | U |
| --- | --- |
| Материал | ПВХ |
| Цвет | светло-серый (синий, черный) |
| Несущий слой | полиэстер. сетка |
| Длина | 20 м; 15 м (2,4 мм) |
| Ширина | 1,5 м |
| Толщина | 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,4 мм |
| Классы пожарной безопасности | Г2;РП2;В2 |

BauderTHERMOFOL U 15 V.

Мембрана армированная сеткой из полиэстера. THERMOFOL V идеальный вариант решения для всех вариантов применения, но особенно для тех, где нет возможности механического крепления. С полиуретановым клеем утеплитель и мембрана могут монтироваться без повреждения основания, что являтеся отличным решением для широкого спектра применения. Край мембраны не имеет каширования, что дает возможность произвести сварку полотен в нахлест.

###### Технические данные:

| BauderTHERMOFOL | U 15 V |
| --- | --- |
| Материал | ПВХ, низ каширован нетканым полотном |
| Цвет | светло-серый |
| Несущий слой | полиэстер. сетка |
| Длина | 20 м |
| Ширина | 1,5 м |
| Толщина | 1,5 м (2,5 мм вместе с кашировкой) |
| Классы пожарной безопасности | Г2;РП2;В2 |

## BauderTHERMOFOL D.

## Неармированная мембрана для примыканий. Великолепно подходит для обварки сложных узлов и примыканий. Имеет высокую эластичность. Стойка к ультрафиолету. Высокая паропроницаемость.

###### Технические данные:

| BauderTHERMOFOL | D |
| --- | --- |
| Материал | ПВХ |
| Цвет | светло-серый (синий, черный) |
| Несущий слой | полиэстер. сетка |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 0,5 / 1,5 м |
| Толщина | 1,5 м |
| Классы пожарной безопасности | Г2;РП2;В2 |