Sure-Flex.

Армированная ПВХ мембрана Sure-Flex - это свариваемая горячим воздухом однослойная термопластичная полимерная (поливинилхлорид) мембрана, предназначенная для вновь возводимых кровель , а также для реконструкции существующих кровель. Основой армированной ПВХ мембраны Sure-Flex более чем на 90% от общей полимерной составляющей является полимерная резина, дополненная пластификаторами, стабилизаторами, пигментами и др. ингридиентами для улучшения физических свойств и повышения прочности (стандартный тест ASTM D4434 для ПВХ мембран). Данная мембрана специально создана для долговременного сопротивления воздействию различных погодных условий с низколетучим пластификатором и пигментом из диоксида титана наилучшего качества.

Постоянство размерных параметров мембраны повышено применением стекловолокна, заключенного между верхним и нижним ПВХ слоями. Сочетание слоев из стекловолокна и ПВХ обеспечивает повышенное постоянство размерных параметров для полностью приклеиваемых кровельных систем при применении жидкого монтажного клея. Относительно гладкая поверхность армированной ПВХ мембраны Sure-Flex обеспечивает прочный сварной шов, что создает плотное  водонепроницаемое  монолитное полотно.

Армированная ПВХ мембрана Sure-Flex поставляется стандартного белого цвета , что обеспечивает высокую отражающую способность, толщиной 1.27, 1.52 и 2.03 мм. В наличии также имеется мембрана серого и бежевого цветов. По заказу компания Карлайл может изготовить мембрану любого цвета.

Характеристики:

-Легкая свариваемость

-Высокая сопротивляемость проколам

-Применение низколетучих пластификаторов

-Высокая прочность на разрыв при низких температурах

-Высокая стойкость к кислотам, щелочам, маслам и смазкам

-Исключительная стойкость к ультрафиолету, озону и окислению

-Низкая паропроницаемость и водопоглащение

-Применение слоя из стекловолокна для повышения постоянства размерных параметров

-Возможность изготовление мембраны любых цветов

Монтаж.

Минимальные трудозатраты и использование небольшого количества комплектующих обеспечивают быстрый монтаж механически-закрепляемой системы из мембраны ПВХ. Использование автоматизированных машин позволяет увеличить скорость и качество сварки швов.

Мембрана PVC «Carlisle» толщ. 1.27, 1.52 и 2.03 мм.

| Физические свойства | Методика испытаний | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Допуск по толщине,% | ASTM D 751 | +/-10 |
| Толщина защитного слоя, мм | ASTM D 4637 визуальный метод | 0.4(±10%) |
| Способность к солнечному отражению (альбедо х 100),% | Спектрический отражатель | Белый-мин.75 Бежевый-мин.65 |
| Прочноcть на разрыв, миним.,Н (фунт-сила/дюйм) | ASTM D 751 | 225(1000) |
| Критическое удлинение,миним.(для армирующего слоя) ,% | ASTM D 751 | 30 |
| Сопротивление надрыву миним.,Н/м (фунт-сила/дюйм) | ASTM D 751 | 45(200) |
| Прочность швов после сварки горячим воздухом, кН/м | ASTM D 1816 | мин.25 |
| Изменение линейного размера, % | ASTM D 1204 | -0.5 |
| Устойчивость к воздействию озона: 168 часов при 40 град.С(104 град.F) и концентрации озона -100 частей/миллиард. Растяжение 50% | ASTM D 1149 | Трещин нет |
| Темпер. хрупкости, макс. град.С (гр.F) | ASTM D 2137 | -50 (-46) |
| Устойчивость к поглощению воды: Изменение массы после 7-дневного погружения при 70 град.С (158 град.F), макс.% | ASTM D 471 | +2.0 |
| Паропроницаемость*, макс. г/кв.м/24 часа | ASTM E 96 (метод В или BW) | 0.05 |
| Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения* Облучение ксеноновой лампой в течение 8000 часов при 80 град.С (176град.F) | ASTM G 155 | Глубоких и поверхностных трещин нет |
| Сопротивление прокалыванию, Н | FTM 101C, метод 2031 | 1245 |